PROJEKTNA NALOGA:

Smart Playgrounds

Srećko Ivanović

Azur Demirović

Timotej Žavski

Uvod

Pri predmetu Osnove računalniškega vida (ORV) smo razvili računalniško-vidni del sistema Smart Playgrounds — platforme za spremljanje uporabe javnih igrišč v Mariboru. Medtem ko NPO zajema senzorske podatke s telefonov posameznih uporabnikov, ORV doda drugi, anonimni vir podatkov: iz videoposnetka fiksne kamere nad igriščem ugotovi, koliko igralcev je na igrišču in kako se gibljejo po njem.

Naša naloga ni bila zgolj zagnati vnaprej naučen model, ampak zgraditi celovit cevovod računalniškega vida — od priprave podatkov, prek detekcije in sledenja igralcev, do izpeljanih analitik (zasedenost, vročinska karta gibanja) — in ga povezati v širši sistem (RAI spletni vmesnik). Delo smo razdelili po Jira taskih (SCRUM-62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72) in vsak večji kos je šel skozi svojo vejo in pull request.

Namenoma nismo izbrali primera dvofaktorske avtentikacije (2FA), ki ga navodilo omenja kot eno možnost. Odločili smo se za analizo gibanja in zasedenosti igrišč, ker se vsebinsko poveže z idejo Smart Playgrounds: računalniški vid postane tretji vir podatkov za administratorja igrišč.

Ideja produkta in tok uporabe

V realnem produktu bi nad vsakim igriščem stala fiksna kamera. Tok dela administratorja je:

- Dodaj kamero/igrišče — administrator v RAI panelu prilepi **stream

povezavo** kamere (v demu je to naša povezava do gostovanega posnetka).

- Deklaracija igrišča — sistem zajame en frame; administrator na njem

nariše igralno površino (4 vogali). Sistem predlaga vogale (GrabCut), administrator jih po potrebi popravi. To se naredi enkrat na kamero.

- Sledenje igralcev — sistem nato vsak frame zazna in sledi igralcem,

šteje samo tiste, ki stojijo na igrišču, in gradi vročinsko karto gibanja.

- Pregled — RAI panel prikazuje živi feed s številom igralcev (z

zamegljenimi obrazi), status Prosto/Zasedeno na zemljevidu, zasedenost skozi čas, zaznane seje (igre) in vročinske karte (skupno in po ekipah).

Ključno: edini korak, specifičen za posamezno igrišče, je risanje vogalov (kalibracija). Vse ostalo — detekcija, sledenje, štetje, heatmap — je generično in deluje na poljubnem igrišču brez sprememb kode.

Zajem in priprava podatkov

Vir podatkov. Za učenje modela smo uporabili javni dataset z Roboflow Universe (basketball-court-ecb9s, licenca CC BY 4.0), ki vsebuje označene slike košarkarskih iger. Originalni nabor je obsegal 85 slik s petimi razredi: Ball, Court, Hoop, Player, Ref.

Dataset smo izbrali, ker vsebuje realne košarkarske prizore z višinskega kota, podobnega našemu scenariju fiksne kamere, in ima že označena razreda Player in Court, ki ju potrebujemo. To je bilo bolj smiselno kot zbiranje in ročno označevanje lastnih slik od nič, hkrati pa nam je pustilo dovolj dela pri pripravi, čiščenju in augmentaciji, da je prispevek jasno naš.

Odločitev o razredih (SCRUM-62). Za naš cilj (štetje in gibanje igralcev na igrišču) so relevantni le igralci in igralna površina. Razrede Ball, Hoop in Ref smo izpustili: za zasedenost in vročinsko karto niso potrebni, v izvornem naboru pa so redki (žoga in sodnik se pojavita le na delu slik), kar bi pri tako majhnem datasetu povzročilo neuravnoteženost razredov in šum pri učenju. Nabor smo zato zožali na `Player` (detekcija oseb) in `Court` (igralna površina za kontekst). Preoznačevanje so opravile namenske skripte (drop_ref_class.py, prepare_2class.py, prepare_player.py), ki iz oznak odstranijo izpuščene razrede in jih preslikajo v končni nabor.

Predobdelava in augmentacija (SCRUM-63). 85 slik je premalo za robusten model — brez augmentacije bi se ta preveč prilagodil (overfit) peščici primerov. Pred augmentacijo smo oznake očistili in jih vizualno preverili (viz_labels.py, preview.py), da okvirji res ustrezajo igralcem in površini in da preoznačevanje ni pustilo napačnih oznak. Nato smo nabor z augmentacijo razširili na 960 slik (≈11×), razdeljenih na:

| Množica | Slik |
| --- | --- |
| učna (train) | 750 |
| validacijska (valid) | 186 |
| testna (test) | 24 |

Postopki augmentacije so vključevali zrcaljenje, spremembe svetlosti in kontrasta, rotacije, dodajanje šuma in izrez relevantnih delov slike — torej transformacije, ki so za fiksno zunanjo kamero realistične (različna osvetlitev, rahli premiki kadra). Slike so bile normalizirane in poenotene na YOLO format (data.yaml). Pri delitvi smo pazili, da augmentirane različice iste slike ne razpršimo med učno in testno množico (brez "data leakage"), sicer bi bile metrike preveč optimistične. Velikih binarnih datotek (slike, uteži) namenoma ne hranimo v gitu — verzioniramo le skripte za pripravo in oznake.

Težava → rešitev. Glavni izziv je bil zelo majhen osnovni nabor (85 slik) in neuravnoteženi razredi. Rešili smo z nadzorovano, a obsežno augmentacijo (poudarek na geometrijskih in svetlostnih transformacijah) ter z zožanjem na dva razreda, s čimer smo odpravili redke razrede (žoga, sodnik). Oznake smo pred učenjem vizualno preverili, da augmentacija ni razmnožila morebitnih napačnih okvirjev.

Testni posnetki. Za vrednotenje na realnem scenariju smo uporabili videoposnetke fiksne kamere nad zunanjim igriščem (⟨vir posnetkov dopolniti⟩): trije odseki po ~30 s, ločljivost 3840×2160 (4K) pri 29,97 fps. Posnetki služijo kot "živi feed" za demo in kot testna množica za vrednotenje modela na realnem (ne-učnem) gradivu, ločenem od učnih slik.

Model in algoritem računalniškega vida

Računalniško-vidni del je zgrajen kot cevovod štirih korakov, kjer je vsak korak samostojno zagonljiv in testabilen (brez spletne strani), Srećko pa isto logiko kasneje pokliče prek API-ja.

1. Kalibracija igrišča (homografija)

Igrišče je v sliki popačeno (perspektiva fiksne kamere). Iz štirih vogalov, ki jih določi administrator, izračunamo homografijo v "ptičjo perspektivo" (top-down) s pravim razmerjem igrišča (28:15). To omogoča:

- test "ali igralec stoji na igrišču" (point-in-polygon),

- vročinsko karto na zravnani površini.

Kalibracija je klasičen postopek računalniškega vida (brez učenja). Za pomoč pri risanju smo dodali predlog vogalov s segmentacijo GrabCut, ki ga administrator nato popravi. Orodje calibrate.py ima povečevalnik (loupe) za natančno klikanje in zavrne sploščen/neveljaven poligon. Rezultat je court.json (vogali + homografija).

Težava → rešitev. Sprva je samodejno razvrščanje vogalov kolabiralo, če so bili vogali skoraj vodoravno poravnani (sploščeno igrišče). Rešili smo z robustnim razvrščanjem (delitev po višini) in zavrnitvijo degeneriranih poligonov.

2. Detekcija igralcev (YOLOv8)

Za detekcijo uporabljamo YOLOv8 (Ultralytics). Kot izhodišče smo uporabili vnaprej naučen model (COCO, razred person), nato pa ga fine-tunali na našem košarkarskem datasetu (razreda Player/Court) — s tem se model nauči specifik igralcev (majhne, prekrite, dresi), ki jih generični model ne pokriva. Vsaka detekcija ima "foot" točko (sredina spodnjega roba okvirja = kjer igralec stoji), ki jo uporabita štetje in heatmap.

Za izboljšanje priklica (zaznati vse igralce, tudi v gneči) smo uporabili večji model (yolov8s), višjo ločljivost obdelave in nižji prag zaupanja — napačne detekcije zunaj igrišča pa odstrani filter igrišča (spodaj).

3. Sledenje igralcev (ByteTrack, obstojni ID-ji)

Za per-igralec analitiko potrebujemo obstojne identitete skozi frejme. Za to uporabljamo ByteTrack (vgrajen v Ultralytics, model.track()), ki vsaki osebi dodeli ID. Ker se igralci prekrivajo in zapuščajo kader, se ID-ji fragmentirajo; rešili smo z daljšim spominom sledilnika.

Evalvacija sledenja. Na testnem posnetku (900 frejmov) smo primerjali:

| Konfiguracija | Unikatnih ID-jev |
| --- | --- |
| ByteTrack (privzeti buffer 30) | 80 |
| ByteTrack `persist` (buffer 150) | 44 |
| BoT-SORT + ReID (videz) | 87 |

ReID (ponovna identifikacija po videzu) je delovala slabše, ker obe ekipi nosita enake drese — videzne značilke ne ločijo igralcev. To je znana težava sledenja v ekipnih športih. Zato uporabljamo motion-based ByteTrack z daljšim spominom. Obe konfiguraciji sta court-agnostični (vezani na FPS/okluzijo, ne na izgled igrišča).

4. Štetje na igrišču (SCRUM-66)

Z homografijo in poligonom igrišča za vsako detekcijo preverimo, ali njena "foot" točka leži znotraj igrišča (point-in-polygon). S tem ločimo igralce na igrišču od gledalcev ob ograji in ljudi v ozadju. Na testnem posnetku je filter obdržal v povprečju ~10–11 igralcev na igrišču (od ~19 vseh zaznanih oseb v kadru).

5. Izpeljane analitike: zasedenost, status, seje, gledalci (SCRUM-66)

Iz štetja igralcev na igrišču skozi čas izpeljemo analitike, ki jih RAI panel prikaže administratorju. Vse izhajajo iz istega vira — "foot" točk in filtra igrišča — torej ne dodajamo novega modela, le interpretiramo obstoječe detekcije.

- Zasedenost skozi čas (`count.py`). Za vsak frame zabeležimo število

igralcev na igrišču in zgradimo krivuljo zasedenosti ter določimo uro največje zasedenosti ("najbolj obiskano ob 18:00"). Izhod je counts.csv + graf. To zrcali obstoječi RAI prikaz "kdaj je gneča", le da podatek prihaja iz videa.

- Status Prosto / Zasedeno. Igrišče označimo kot zasedeno, ko je na njem

vsaj N igralcev (privzeto N=2) skozi kratko časovno okno (glajenje, da posamezen frame ne preklaplja statusa). Zelena/rdeča značka se prikaže neposredno na zemljevidu igrišč v RAI panelu — administrator na prvi pogled vidi, katera igrišča so prosta in katera zasedena.

- Zaznavanje sej / iger. Prehod igrišča iz prazno → zasedeno → prazno

obravnavamo kot eno sejo (igro). Za vsako sejo zabeležimo začetek, konec, trajanje in vrh števila igralcev. S tem ORV proizvede isto abstrakcijo "obisk", kot jo RAI že uporablja pri senzorskih podatkih — kar omogoča enoten prikaz uporabe igrišča ne glede na vir podatkov.

- Štetje gledalcev. Oseb, ki jih filter igrišča izloči (stojijo zunaj

poligona), ne zavržemo, ampak jih preštejemo kot gledalce. Tako dobimo bogatejšo sliko uporabe prostora — npr. "12 igra, 8 gleda".

6. Vročinska karta gibanja (skupna + po ekipah)

"Foot" točke skozi čas preslikamo v top-down prostor in seštejemo (z Gaussovim razmazom) → vročinska karta gibanja. Naredimo dve vrsti:

- Skupna — kje na igrišču se zadržuje gibanje (ne potrebuje ID-jev,

robustno).

- Po ekipah — igralce generično razvrstimo v 2 ekipi po **prevladujoči

barvi dresa** (mediana torzo regije v barvnem prostoru Lab + k-means, k=2). Barv ne predpisujemo — odkrijemo ju iz podatkov, zato deluje za rumeno/belo danes in črno/belo (ali poljubni dve) jutri.

Na testnem posnetku je razvrščanje samodejno odkrilo belo in rumeno ekipo; vročinski karti pokažeta različno prostorsko razporeditev (ena ekipa bolj levo, druga bolj desno/sredina) — kar je smiselna taktična informacija.

7. Zasebnost: anonimno štetje in zamegljevanje obrazov

ORV je zasnovan zasebnostno: ne shranjujemo identitet, obrazov ali drugih osebnih podatkov — vsa analitika je anonimna (štejemo in sledimo okvirjem, ne ljudem; ID-ji sledilnika so zgolj začasne številke v enem posnetku). Dodatno zameglimo obraze: zgornji del vsakega okvirja igralca (predel glave) zameglimo z Gaussovim zameglevanjem, preden frame shranimo ali prikažemo (annotated video, živi feed). Za mesto, ki bi kamere postavilo nad javna igrišča, je to ključna lastnost — sistem meri uporabo prostora, ne posameznikov.

Težava → rešitev. Zamegljevanje celega okvirja bi pokvarilo detekcijo in sledenje v naslednjih frejmih; zato obraze zameglimo šele po detekciji/sledenju, na izhodnem frejmu, surov frame za model pa ostane oster.

Optimizacija hiperparametrov in vrednotenje (SCRUM-70, 71)

Model smo učili in optimizirali hiperparametre ⟨navesti: število epoch, batch, learning rate, imgsz, izbira yolov8n/s/m⟩. Za vrednotenje smo uporabili standardne metrike detekcije:

| Metrika | Vrednost |
| --- | --- |
| Precision | ⟨…⟩ |
| Recall | ⟨…⟩ |
| mAP@0.5 | ⟨…⟩ |
| mAP@0.5:0.95 | ⟨…⟩ |

Poleg metrik na testni množici smo model kvalitativno preverili na realnem videu (testni posnetki igrišča), kjer ocenimo priklic igralcev v gneči in stabilnost sledenja. ⟨Številke dopolnimo po končnem učenju.⟩

Aplikacijska integracija in API

Računalniško-vidni del je izpostavljen kot ORV storitev (FastAPI), tako da ga RAI spletni vmesnik in NPO zaslon uporabljata prek HTTP-ja. Storitev je samostojna in jo je mogoče kontejnerizirati ločeno.

Stream strežnik ("naša stream povezava"). Demo videoposnetke gostujemo kot neskončne MJPEG tokove, tako da se vedejo kot mrežna kamera:

GET /streams              -> seznam povezav (id, name, url)

GET /streams/{id}         -> živi MJPEG tok (kot IP kamera)

API za igrišča in kalibracijo.

POST   /orv/courts                  {raiCourtId, streamUrl} -> zajem frejma, CALIBRATING

GET    /orv/courts                  seznam ORV-registriranih igrišč

GET    /orv/courts/{id}             stanje, kalibracija, frameUrl

GET    /orv/courts/{id}/frame       zajeti frame za risanje igrišča

PUT    /orv/courts/{id}/calibration {corners:[{x,y}*4]} -> homografija, READY

GET    /orv/courts/{id}/status      Prosto/Zasedeno + trenutno število igralcev

GET    /orv/courts/{id}/occupancy   krivulja zasedenosti + ura največje gneče

GET    /orv/courts/{id}/sessions    zaznane seje (začetek/konec/trajanje/vrh)

GET    /orv/courts/{id}/heatmap     vročinske karte (skupna + po ekipah)

Vir za branje je enoten: naša povezava se razreši na lokalno datoteko, prava rtsp:///http povezava pa gre naravnost v cv2.VideoCapture — produkcijski prehod na pravo kamero brez spremembe kode.

Integracija v RAI panel (SCRUM-69). Vsako od 46 (strgano z maribor.si) igrišč v RAI panelu dobi v profilu novo sekcijo "live feed" z gumbom "+" za dodajanje kamere (stream povezave). Po kalibraciji sekcija prikazuje živi feed z okvirji igralcev (z zamegljenimi obrazi), trenutnim številom na igrišču, zasedenostjo skozi čas, seznamom sej in vročinskimi kartami. Srećko je te poglede povezal z ORV API-jem (/status, /occupancy, /sessions, /heatmap), tako da RAI panel bere analitiko neposredno iz ORV storitve. Živi feed je v brskalniku prikazan kar prek <img> elementa (MJPEG multipart tok), grafe zasedenosti pa izriše z obstoječimi RAI Chart.js pomočniki, da ostane vizualni jezik enoten z ostalim panelom.

Na zemljevidu igrišč vsak marker dobi živo značko Prosto/Zasedeno (zelena/rdeča), ki jo Srećko napaja iz /orv/courts/{id}/status. Tako administrator na prvi pogled vidi stanje vseh igrišč hkrati — natanko tisto, kar od dashboarda pričakuje skrbnik mestnih igrišč.

NPO mock live-feed zaslon (SCRUM-68). Ločen zaslon, ki simulira živo kamero: predvaja posnetek in sproti prikazuje število igralcev na igrišču ter gradnjo vročinske karte v živo (live.py).

Docker (SCRUM-67). ORV storitev je zapakirana v Docker vsebnik (Python 3.11 + OpenCV + Ultralytics + FastAPI, skupaj z naučenimi utežmi modela). Vsebnik izpostavi port 8000 in se vključi v skupni docker-compose. Pri kontejnerizaciji je bilo treba upoštevati velikost slike (torch/ultralytics naredita vsebnik velik ~GB) in inferenco brez GPU-ja v vsebniku — privzeto teče na CPU, kar je za demo (zankan posnetek) zadostno; model in ločljivost obdelave sta izbrana tako, da ostane sprejemljivo hiter.

Enovit zagon (SCRUM-72). Celoten sistem (ORV storitev + RAI backend + MongoDB + MQTT) se vzpostavi z eno skripto start.sh, ki zažene docker-compose, počaka na healthcheck servisov in pripravi zankan demo posnetek kot vir kamere, tako da je sistem takoj pripravljen za prikaz.

Težava → rešitev. Pri integraciji je bilo nekaj ponavljajočih se izzivov: CORS med RAI clientom (:3000) in ORV storitvijo (:8000) smo rešili z eksplicitnim dovoljenjem izvora v FastAPI; prikaz MJPEG toka v brskalniku smo izvedli kar z <img src=".../streams/{id}"> (multipart x-mixed-replace), brez dodatnih predvajalnikov; preslikavo med RAI igriščem (court._id v MongoDB) in ORV zapisom kamere smo rešili tako, da ORV store uporablja isti raiCourtId kot ključ. Storitev je namenoma razklopljena (svoj JSON store), RAI panel pa analitiko bere izključno prek HTTP — kar omogoča ločeno kontejnerizacijo in razvoj.

Arhitektura

[Fiksna kamera / posnetek]

|  (stream povezava: rtsp/http/MJPEG)

v

[ORV storitev (FastAPI, Python)]

|   - stream strežnik (MJPEG)

|   - kalibracija igrišča (homografija)

|   - detekcija (YOLOv8) + sledenje (ByteTrack)

|   - štetje na igrišču (point-in-polygon)

|   - heatmap (skupna + po ekipah)

|

|--- HTTP (REST/JSON) --->  [RAI admin panel: zemljevid Prosto/Zasedeno,

|                            live feed, zasedenost, seje, heatmap]

|--- HTTP --------------->  [NPO mock live-feed zaslon: število igralcev]

v

[court.json / detections.json / counts.csv / heatmap slike]

ORV storitev je vir analitike; RAI panel in NPO zaslon sta odjemalca, ki prek API-ja prikazujeta rezultate.

Uporabljene tehnologije

Računalniški vid (ORV)

- Python 3.11

- OpenCV (cv2): kalibracija, homografija, barvna segmentacija, vizualizacija

- Ultralytics YOLOv8: detekcija (Player/Court)

- ByteTrack / BoT-SORT: sledenje z obstojnimi ID-ji

- NumPy: numerične operacije, k-means (barve dresov)

Storitev / API

- FastAPI + Uvicorn: REST API in MJPEG stream strežnik

- Pydantic: validacija vhodov

Integracija (RAI)

- React: spletni vmesnik (live-feed sekcija, "+" dodajanje kamere)

- Node.js/Express + MongoDB: obstoječe RAI zaledje

Infrastruktura (SA)

- Docker + Docker Compose: kontejnerizacija ORV storitve

- Bash skripta (start.sh): avtomatiziran zagon

Orodja

- Git + GitHub: verzioniranje, veje, pull requesti

- Jira (SCRUM taski): projektno vodenje

Navodila za zagon

Predpogoji: Python 3.11 z virtualnim okoljem (VID/.venv), nameščene knjižnice (pip install -r service/requirements.txt; cv2, ultralytics, numpy so že v okolju). Prosti port: 8000 (ORV storitev).

A) Cevovod modela (samostojno, brez spletne strani)

cd VID

# 1) Kalibracija igrišča (klik 4 vogale; tipke: g predlog, s shrani, q izhod)

.venv/Scripts/python.exe service/calibrate.py dataset/valid/videos/Q4_side_300-330.mp4

# 2) Detekcija + sledenje + filter igrišča (+ zamegljeni obrazi) -> annotated.mp4 + detections.json

.venv/Scripts/python.exe service/detect.py dataset/valid/videos/Q4_side_300-330.mp4 \

--court court_out/court.json --save-json

# 3) Zasedenost skozi čas + status + seje + gledalci -> counts.csv

.venv/Scripts/python.exe service/count.py

# 4) Vročinska karta (skupna + po ekipah)

.venv/Scripts/python.exe service/heatmap.py

# 5) Živi prikaz: feed + heatmap v gradnji

.venv/Scripts/python.exe service/live.py

Vsak korak zapiše izhod, ki ga vizualno preverimo (overlay.jpg, topdown.jpg, annotated.mp4, heatmaps_montage.jpg).

B) ORV storitev (API)

cd VID

.venv/Scripts/python.exe -m uvicorn service.orv.main:app --port 8000

# zdravje:  http://localhost:8000/health

# API docs: http://localhost:8000/docs

# seznam tokov: http://localhost:8000/streams

C) Celoten sistem (Docker)

./start.sh        # zažene ORV storitev skupaj z RAI/MQTT/Mongo stackom

Testiranje

Delovanje smo preverjali po korakih (vsak korak cevovoda ima vizualni izhod za potrditev) in kvantitativno:

- Kalibracija: preverjena vizualno (overlay.jpg se ujema z robom igrišča,

topdown.jpg zravnan v pravokotnik).

- Detekcija: povprečno ~10–11 igralcev na igrišču na testnem posnetku;

metrike na testni množici (precision/recall/mAP) ⟨po končnem učenju⟩.

- Sledenje: evalvacija konfiguracij — ByteTrack persist zmanjša fragmentacijo

z 80 na 44 unikatnih ID-jev; ReID evalviran in zavrnjen (enaki dresi).

- Štetje / heatmap: preverjeno na 9493 "foot" točkah; ekipi prostorsko

ločljivi.

- Zasedenost / status / seje: krivulja zasedenosti in ura vrha izračunani iz

counts.csv; status Prosto/Zasedeno preverjen z glajenjem (brez tresenja); zaznane seje (prazno→zasedeno→prazno) z začetkom/koncem/trajanjem.

- Zasebnost: zamegljevanje obrazov preverjeno vizualno na annotated videu in

živem feedu (obrazi zamegljeni, detekcija/sledenje nedotaknjena).

- API: preverjeni endpointi /health, /streams, /orv/courts (zajem

frejma, kalibracija), /status, /occupancy, /sessions.

- CI: ⟨GitHub Actions preverjanje za ORV storitev — dopolniti/uskladiti s

Srećkovim CI.⟩

Prispevki članov

Azur Demirović (Član 2 – model in algoritem). Zgradil je celoten računalniško-vidni cevovod: kalibracijo igrišča s homografijo in GrabCut predlogom (SCRUM-65), detekcijo igralcev z YOLOv8 in fine-tune na košarkarskem datasetu, sledenje z ByteTrack ter evalvacijo sledilnikov (SCRUM-65), logiko štetja igralcev na igrišču (point-in-polygon, SCRUM-66) ter iz nje izpeljane analitike — zasedenost skozi čas, status Prosto/Zasedeno, zaznavanje sej (iger) in štetje gledalcev. Implementiral je vročinske karte (skupno + per-ekipa z generičnim razvrščanjem po barvi dresa), zasebnostno zamegljevanje obrazov ter optimizacijo hiperparametrov in vrednotenje modela (SCRUM-70, 71). Postavil je tudi ORV FastAPI storitev (stream strežnik + API za igrišča, zasedenost, seje, status) in NPO mock live-feed zaslon (SCRUM-68).

Timotej Žavski (Član 1 – podatki). Pripravil je celoten podatkovni del računalniškega vida. Izbral in ovrednotil je izvorni dataset (Roboflow basketball-court) glede na ustreznost našemu scenariju fiksne kamere ter sprejel odločitev o razredih — zožanje s petih (Ball, Court, Hoop, Player, Ref) na dva (Player, Court, SCRUM-62), ker so ostali razredi redki in za štetje ter heatmap nepotrebni. Za preoznačevanje je pripravil skripte (drop_ref_class.py, prepare_2class.py, prepare_player.py), oznake pa pred učenjem vizualno preveril (viz_labels.py, preview.py). Izvedel je predobdelavo in augmentacijo, s katero je nabor razširil z 85 na 960 slik (SCRUM-63), pri čemer je pazil na delitev učne/validacijske/testne množice brez prepuščanja (data leakage). Pripravil je tudi začetni prototip detekcije na eni sliki (SCRUM-64), s katerim smo potrdili pristop, preden smo gradili celoten cevovod. Glavni izziv njegovega dela je bil majhen in neuravnotežen izvorni nabor, kar je rešil z nadzorovano augmentacijo in zožanjem razredov.

Srećko Ivanović (Član 3 – integracija in okolje). Poskrbel je, da računalniško-vidni del zaživi kot del sistema. Kontejneriziral je ORV storitev v Docker vsebnik (Python + OpenCV + Ultralytics + FastAPI + uteži, SCRUM-67), pri čemer je obvladal velikost slike in inferenco brez GPU-ja. Integriral je storitev v RAI admin panel (SCRUM-69): dodal je live-feed sekcijo v profil igrišča z gumbom "+" za dodajanje kamere, prikaz živega MJPEG toka v brskalniku (<img>), grafe zasedenosti (RAI Chart.js), seznam sej in vročinske karte, ter žive značke Prosto/Zasedeno na zemljevidu igrišč (iz /status). Reševal je izzive povezovanja — CORS med RAI clientom in ORV storitvijo, prikaz multipart MJPEG toka v Reactu in preslikavo med RAI igriščem (court._id) in ORV zapisom kamere. Vse je povezal v enovit zagon prek start.sh z zankanim demo posnetkom (SCRUM-72), tako da se celoten sistem zažene z eno skripto.

Zaključek

Pri predmetu ORV smo razvili računalniško-vidni del Smart Playgrounds, ki iz videoposnetka fiksne kamere ugotovi zasedenost igrišča in zgradi vročinsko karto gibanja. Rešitev pokriva vse zahtevane komponente: zajem in pripravo podatkov (dataset + augmentacija), model/algoritem (kalibracija + YOLOv8 detekcija + ByteTrack sledenje + štetje + zasedenost/status/seje + heatmap), aplikacijsko integracijo (FastAPI storitev, RAI panel z značkami Prosto/Zasedeno, NPO zaslon) in navodila za zagon (cevovod po korakih + Docker). Sistem je zasnovan zasebnostno — anonimno štetje in zamegljeni obrazi — kar je nujno za postavitev kamer nad javna mestna igrišča.

Poseben poudarek je bil na samostojnosti in razumevanju: kalibracija je naš klasičen algoritem (homografija), detekcijo smo prilagodili (fine-tune) in ovrednotili, sledenje pa eksperimentalno primerjali (ByteTrack vs. ReID) z jasnim, pošteno dokumentiranim zaključkom o enakih dresih. Rešitev je zasnovana generično — edini korak, specifičen za posamezno igrišče, je risanje vogalov; vse ostalo deluje na poljubnem igrišču brez sprememb kode.